міністерство освіти і науки

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Система менеджменту якості

ІНСТРУКЦІЯ №_____

з охорони праці при виконанні робіт

на свердлильному верстаті

відділ,кафедра, інститут

СМЯ НАУ ІОП індекс структурного підрозділу , № редакції, рік

КИЇВ

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного авіаційного

університету                                                                                                                     				             від 28.09.2017р. №446/од

Інструкція з охорони праці №  _____

з охорони праці при виконанні робіт

на свердлильному верстаті

(назва інструкції)

_____________________________________

(відділ ,кафедра, інститут)

03.02 – 31)

УЗГОДЖЕННЯ:

|  | Підпис | Ініціал, прізвище | Посада | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Розробник |  |  |  |  |
| Узгоджено |  | О. Ткачук | Начальник відділу ОП |  |
| Узгоджено |  |  | Начальник ЮВ |  |

Рівень документа – 2а

Плановий термін між ревізіями – 1 рік

Врахований примірник

Контрольний примірник

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана інструкція включає вимоги з охорони праці і направлена на забезпечення безпечних умов праці при виконанні робіт на свердлильному верстаті.

1.2.Працівник зобов’язаний:

- дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;

- знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

- проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.

Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

1.3. До роботи на свердлильному верстаті допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, навчання, освоїли безпечні прийоми виконання робіт, пройшли первинний інструктаж на робочому місці.

1.4. Дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку, виконувати вимоги правил пожежної безпеки, виконувати тільки доручену роботу.

Забороняється знаходитися і виконувати роботи на території організації і робочому місці в стані алкогольного, токсичного чи наркотичного сп'яніння (отруєння). Палити дозволяється тільки в спеціально встановлених місцях.

1.5. Під час роботи на працівника можуть впливати такі небезпечні й шкідливі виробничі чинники:

- Рухомі механізми і частини устаткування;

- Недостатня освітленість робочої зони;

- Можливість ураження електричним струмом;

- Підвищена і знижена температура, вологість повітря;

- Підвищений рівень шуму;

- Падаючі предмети, заготовки, матеріали.

1.6. Користуватися справними інструментами, пристосуваннями і тільки за їх прямим призначенням.

1.7. Утримувати в чистоті і порядку робоче місце, не захаращувати сторонніми предметами проходи, проїзди, а також підходи до місць розташування первинних засобів пожежогасіння.

1.8. Працівник повинен бути забезпечений засобами індивідуального захисту відповідно до діючих норм.

1.9. Забороняється розміщувати матеріали і готові вироби в проходах і проїздах, на підлозі поблизу робочого місця.

1.10. Відходи слід зберігати в спеціальних ящиках і кожну зміну прибирати.

1.11. Обтиральні та змащувальні матеріали повинні зберігатися в металевих ящиках, що щільно закриваються.

1.12. Механічні передачі та інші обертові і рухомі частини верстата повинні мати огорожу. Оброблювальні вироби, що виступають за габарити верстата, повинні бути огороджені стійкими запобіжними пристроями.

1.13. Забороняється допускати до управління верстатом сторонніх осіб і залишати без нагляду включений верстат.

1.14. Працівник, який використовує при обробці деталей мастильно-охолоджуючі рідини, повинен забезпечуватися профілактичними мазями або рідинами для змащування рук.

1.15. Дотримуватися правил особистої гігієни: перед прийомом їжі, в перервах, після закінчення роботи мити руки водою з милом, не використовувати для цих цілей легкозаймисті  та горючі рідини  (бензин, гас, ацетон та ін),  їжу приймати в обладнаних для цих цілей приміщеннях, спецодяг та особистий одяг зберігати у відведених для цього місцях.

1.16. У разі захворювання або отримання навіть незначної травми, припинити роботу, повідомити про це своєму керівнику і звернутися до лікаря.

1.17. За невиконання вимог цієї інструкції працівник несе відповідальність згідно чинного законодавства.

1.18. Плановий термін перегляду інструкції – 3 роки.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Одягти спецодяг, підготувати необхідні для виконання роботи засоби індивідуального захисту.

2.2. Підготувати робоче місце, звільнивши підлогу від шматків металу, обрізків, інших предметів.

2.3. Для закріплення заготовок підготувати справні і надійні інвентарні пристосування (столи, лещата і т.д.), а також тару для стружки та обрізків. Заготовки, що підлягають обробці, розташовувати в одній площині зі столом верстата або неподалік від нього.

2.4. Оглянути силову електропроводку, провід захисного заземлення, переконатися в їхній справності. Місцеве освітлення відрегулювати так, щоб робоча зона була добре освітлена, і світло не засліплювало очі. Лампи місцевого освітлення повинні живитися струмом напругою до 42 В.

2.5. Переконатися в наявності і надійності кріплення огорож всіх рухомих частин передавального механізму верстату (шківів, ременів, шестерень, маховиків, валів), а також рухомих огорож.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. При виконанні робіт бути уважним, не відволікатися самому і не відволікати інших. Забороняється допускати на робоче місце осіб, що не мають відношення до даної роботи.

3.2. Попередньо очищати оброблювані деталі від іржі, окалини, криги, піску та ін.

3.3. Не торкатися частин верстата, що обертаються, а також неізольованих електропроводок.

3.4. Забороняється працювати на свердлильному верстаті у рукавицях, без захисних окулярів і пристосування для закріплення оброблюваних деталей.

3.5. Не проводити встановлення або знімання деталей за умови обертання шпинделя.

3.6. При свердлінні глибоких отворів необхідно періодично виводити свердло з оброблюваного отвору для видалення стружки.

3.7. Дозволяється прибирати стружку спеціальною щіткою або металевим гачком тільки при повній зупинці шпинделя.

3.8. При роботі забороняється застосовувати несправні або погано заточені свердла.

3.9. Проявляти обережність при встановленні свердла в шпиндель.

3.10. Для заміни оброблюваних виробів без зупинки верстата необхідно користуватися спеціальними пристосуваннями: поворотними столами, кондукторами.

3.11. Свердління тонких планок, смуг провадити із застосуванням відповідних упорів, підкладок з дерева або машинних лещат. При свердлінні дрібних деталей необхідно утримувати їх ручними лещатами.

3.12. При обробці в'язких матеріалів, що утворюють зливну стружку, необхідно застосовувати ріжучий інструмент зі спеціальною заточкою або пристосуванням, що забезпечує дроблення стружки в процесі різання.

3.13. При обробці крихких матеріалів і при утворенні мілко подрібненої стружки повинні застосовуватись відвідники стружки і накопичувачі стружки.

3.14. Заготовки і деталі вагою більше 80 кг піднімати із застосуванням підйомних механізмів та використанням спеціальних захватів.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Після закінчення роботи вимкнути верстат, дочекатися повної його зупинки, зняти деталь і укласти її на відведене місце.

4.2. Очистити верстат від стружки та бруду, провести його змазку згідно схеми заводу-виробника.

4.3. Привести в порядок робоче місце, скласти інструмент в інструментальний ящик.

4.4. Доповісти керівнику робіт про виконання завдання і неполадки, які виникли в процесі в роботи.

4.5. Виконати гігієнічні процедури.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. У разі припинення подачі електроенергії, під час перерви в роботі, в ситуації, яка може викликати поломку устаткування, псування оброблюваної деталі, травмування, верстат повинен бути відключений від мережі живлення ввідним вимикачем ручної дії.

5.2. Не виконувати роботу на верстаті при відсутності (або несправності) місцевого освітлення.

5.3. У разі виникнення аварійної ситуації (при отриманні травми, раптовому захворюванні, отруєнні, загорянні та ін.) необхідно негайно припинити роботу, доповісти про подію керівнику робіт і вжити заходи по ліквідації аварійної ситуації.

(Ф 03.02-01)

АРКУШ ПОширення документа

| № прим. | Куди передано (підрозділ) | Дата видачі | П.І.Б. отримувача | Підпис отримувача | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(Ф 03.02-02)

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З документОМ

| № пор. | Прізвище ім'я по-батькові | Підпис ознайомленої особи | Дата ознайомлення | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(Ф 03.02-03)

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

| № зміни | № листа (сторінки) |  |  |  | Підпис особи, яка внесла зміну | Дата внесення зміни | Дата введення зміни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | зміненого | заміненого | нового | анульованого |  |  |  |

(Ф 03.02-04)

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ

| № пор. | Прізвище ім'я по-батькові | Дата ревізії | Підпис | Висновок щодо адекватності |
| --- | --- | --- | --- | --- |